UE无内毒素质粒中量试剂盒

本试剂盒采用SDS 碱裂解法，结合DNA 制备膜选择性吸附DNA。同时采用特殊溶液（Buffer ETR 和 Buffer PF） 有效去除内毒素，可从30-50 ml （OD600 为1-1.5）细菌培养物中提取出多至200 μg 高纯度质粒DNA，其内毒素水平控制在0.1 EU/μg.

一、试剂盒组成、贮存、稳定性

| Cat.No. | UE-MD-EP-10 | UE-MD-EP-25 |
| --- | --- | --- |
| Kit size | 10 preps | 25 preps |
| Midiprep column | 10 | 25 |
| 1.5 ml Microfuge tube | 30 | 75 |
| Plastic wrench | 1 | 1 |
| RNase A | 120 μl | 270 μl |
| Buffer S1 | 55 ml | 125 ml |
| Buffer S2 | 55 ml | 125 ml |
| Buffer S3K | 55 ml | 125 ml |
| Buffer B | 55 ml | 125 ml |
| Buffer W1 | 80 ml | 200 ml |
| Buffer W2 concentrate | 36 ml | 72 ml |
| ET-free water（70%Ethanol） | 3.6 ml | 9 ml |
| Eluent A | 8 ml | 20 ml |
| Buffer ETR | 4 ml | 10 ml |
| Buffer PF | 1 ml | 3 ml |
| Protocol manual | 1 | 1 |

RNase A：50 mg/ml，室温可贮存6个月，长期贮存于-20 ℃。

Buffer S1：细菌悬浮液。加入 RNase A 后，混合均匀，4℃贮存。

Buffer S2：细菌裂解液（含SDS/NaOH），室温密闭贮存。

Buffer S3K：中和液，室温密闭贮存。

Buffer B：DNA结合溶液，室温密闭贮存。

Buffer W1：洗涤液，室温密闭贮存。

Buffer W2 concentrate：去盐液。使用前，按试剂瓶上指定的体积加入无水乙醇（可用100%乙醇或 95%乙醇）。混合均匀，室温密闭贮存。

ET-free water（70%Ethanol）：使用前，按试剂瓶上指定的体积加入无水乙醇（可用100%乙醇或95% 乙醇）。混合均匀，室温密闭贮存。

Eluent A：洗脱液。室温密闭贮存。

Buffer ETR：内毒素去除液。室温密闭贮存。

Buffer PF：分相缓冲液。室温密闭贮存。

二、注意事项

- 细菌过量将影响细菌裂解、质粒DNA 的释放，导致内毒素含量过高。

- 步骤3和步骤4的操作必须温和。剧烈摇晃将导致基因组 DNA 的污染。但混合必须充分，否则影响得率。

- 在加入Buffer S3K时，蛋白质和基因组DNA 形成粘稠的白色絮状沉淀，必须充分混合均匀，使凝集块中间也得到充分中和凝结。

- Buffer S2 、Buffer S3K、Buffer B和 Buffer W1含刺激性化合物，操作时要戴乳胶手套和防护眼镜，避免沾染皮肤、眼睛和衣物，谨防吸入口鼻。若沾染皮肤、眼睛时，要立即用大量清水或生理盐水冲洗，必要时寻求医疗咨询。

三、实验准备

- 第一次使用前，RNase A全部加入Buffer S1中，4℃贮存。

- 第一次使用前，Buffer W2 concentrate中加入指定体积的无水乙醇。

- 第一次使用前，ET-free water（70%Ethanol）中加入指定体积的无水乙醇。使用前置于-20℃预冷。

- 使用前，检查Buffer S2 是否出现沉淀，如出现沉淀，应于37℃温浴加热溶解并冷却至室温后使用。

- Eluent A在65℃预热后使用，有利于提高质粒得率。

- Buffer S3K、Buffer B和 Buffer ETR 使用前置于4℃预冷。

- 准备无核酸和核酸酶污染的Tip头、离心管。

- 准备56 ℃水浴。

四、操作步骤

- 取30-50 ml 在 LB 培养基中培养过夜的菌液（若使用丰富培养基，菌液体积应减半或更少），3,000×g 离心8 min，弃上清。将离心管倒置于纸巾上1 min，除尽上清。

*一般过夜培养的菌液OD600在2.0-4.0之间。若菌液OD600>4，菌量需减少。

- 加4.5 ml Buffer S1，悬浮细菌沉淀，悬浮需均匀，不应留有小的菌块。

*确认Buffer S1中已加入RNaseA。

- 加4.5 ml Buffer S2，温和并充分地上下翻转混合均匀，使菌体充分裂解，直至形成透亮的溶液。此步骤不宜超过5 min。

*Buffer S2 使用后立即盖紧瓶盖，以免空气中的CO₂中和Buffer S2中的NaOH，降低溶菌效率。

*避免剧烈摇晃，否则将导致基因组DNA污染。

- 加4.5 ml 4℃预冷的Buffer S3K，温和并充分地上下翻转混合，直至溶液颜色均一并形成紧实的凝集块，室温放置5 min ≥6,000×g离心（4℃）10 min。

*加入Buffer S3K后应立即混合，以避免形成局部的凝结块。

*避免剧烈摇晃，否则将导致基因组 DNA污染。

*离心完成后，上清液尽量澄清，如果浑浊，负压过柱容易堵柱，可以将上清液再次离心。

- 取步骤4中的上清转入新的50 ml离心管（自备）中，向上清中加4.5 ml 4℃ 预冷的Buffer B，温和并充分地上下翻转混合10次，

- 步骤6-9为负压法

- 正确连接负压装置，将中量制备管插到负压装置的插口上。

- 吸取步骤5中的上清液，转移到中量制备管中，开启并调节负压至-25～-30 英寸汞柱，缓慢吸走管中溶液。

*上清液过柱液体流速与菌液量有关，如果流速过慢，可能菌液量过多。

- 保持负压，加7 ml Buffer W1，吸尽管中溶液。

- 加 8 ml Buffer W2 ，吸尽管中溶液。

*确认在Buffer W2 concentrate中已按试剂瓶上的指定体积加入无水乙醇。

- 用塑料扳手顺时针取下中量制备管下部含质粒的制备管管头，置于洁净的1.5 ml 离心管（试剂盒内提供） 中，加0.3 ml Buffer W2，12,000×g 离心2 min。

- 将制备管管头置于另一洁净1.5 ml 离心管（试剂盒内提供）中，在制备管膜中央加350 μl Eluent A，室温静置1 min。12,000×g 离心1 min 收集质粒DNA。

* 将Eluent A加热至65℃将提高洗脱效率。

- 弃制备管。在滤液中加入350 μl 预冷的Buffer ETR ，混合均匀。

*如果 Buffer ETR浑浊，于冰上静置，直至溶液变得清亮；如果出现分层或去内毒后质粒断裂， 将ETR试剂瓶65℃加热2h，4℃ 预冷后使用。

- 加入88 μl Buffer PF ，混合均匀。

*溶液可能会出现轻微的浑浊现象，此为正常现象。

- 置于56℃ 孵育2-5 min。室温12,000×g 离心2 min。

*孵育后溶液应出现大量乳白色沉淀，否则延长孵育时间。

*孵育后溶液有可能出现分层现象，此为正常现象。

- 取无色上相至1.5 ml 离心管（试剂盒内提供）中，加入0.8倍体积异丙醇（如：取得650 μl 无色上相，则加入520 μl 异丙醇），混合均匀。室温静置10 min 。12,000×g 离心10 min。

- 尽可能弃尽上清。加入1 ml 预冷的ET-free water（70%Ethanol），洗涤沉淀，12,000×g 离心5 min。

*ET-free water（70%Ethanol）使用前确定已加入指定体积的无水乙醇。

- 尽可能弃尽上清。在超净台中干燥5-10 min。

*管壁上残留液体可短暂离心后吸弃。

- 加入150-300 μl Eluent A或无内毒素水溶解质粒DNA。

*溶解质粒DNA 时需用吸头上下吹打直至沉淀完全溶解。

五、流程图